中五級電腦科

家課／習作答案

8.	描述下列寄存器的功能

(a)	程序計數器

答：存放著從主存貯器取出的下一個指令的地址。

(b)	指令寄存器

答：存放著從主存貯器中取出的現時指令。

(c)	累加器

答：累加器是算術及邏輯運算部件中最重要的寄存器，存放著處理的數據項和算術及邏輯操作的結果。

(d)	記憶器數據寄存器

答：存放從特定記憶器位置讀取的信息，或將會寫入特定記憶器位置的信息。

(e)	記憶器地址寄存器

答：存放將會存取的記憶器位置之地址。

9.	(a)	簡述從記憶器中提取一個機器指令所涉及的主要步驟。

答：步驟是

一.	將程序計數器設定為指令的地址。

二.	將程序計數器中的指令地址載入記憶器地址寄存器。

三.	地址譯碼器選擇載於記憶器地址寄存器的記憶器位置，並將該記憶器位置中的內容載入記憶器數據寄存器。

四.	將記憶器數據寄存器的內容複製到指令寄存器。

(b)	簡述執行轉移指令所涉及的主要步驟。

答：執行過程是

一.	將程序計數器設定為指令的地址。

二.	將程序計數器中的指令地址載入記憶器地址寄存器。

三.	地址譯碼器選擇載於記憶器地址寄存器的記憶器位置，並將該記憶器位置中的內容載入記憶器數據寄存器。

四.	將記憶器數據寄存器的內容複製到指令寄存器。

五.	將程序計數器設到下一個指令地址。

六.	指令寄存器內的指令由指令譯碼器解碼，其意思為「轉移到記憶器xxxx」。

七.	程序計數器由控制部件設定為xxxx。

這結束執行過程。

下一個取週期將提取存貯於記憶器xxxx中的指令，並從此處繼續執行。